Risikovurdering av gassanlegg

Fareidentifikasjon, konsekvens og tiltak

| Prosjekt: | Vannkanten - fyrrom | Utarbeidet/revidert av: | S.Landa | Dato: | 02.02.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Grunnlag for analysen:

| Fare | Mulige farekilder | Årsak | Konsekvens | Kommentar/ tiltak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 Gasslekkasje | Lekkasjer fra: < Utsyr < Koblinger/skjøt < Ventiler < Rørledning | - Monteringsfeil ved bygging av anlegg. - Defekte rør, ventiler eller utstyr. - I etterkant av andre arbeidsoperasjoner som er blitt utført i fyrrommet. - Uvedkommende tar seg inn i fyrrommet – hærverk. - Aldrings-slitasje. - Trykkøkninger i gasstrykket. - Korrosjons-skade på utstyr og røranlegg. - Vibrasjonsskade på koblinger, rør eller utstyr. - Avsmelting av rør eller utstyr ved brann eller branntilløp. | Fare for gasslekkasje fra gassanlegget - gasskonsentrasjon. Fare for inntrenging av gass i tilstøtende rom i bygningen. Fare for kvelning – personskade. Fare for antennelse - brann/ eksplosjon. Fare for person- og materielle skader ved eventuell brann/ eksplosjon. | - Heltrukket rør - færrest mulig skjøter. - Egenkontroll og lekkasjetest før oppstart. - Romventilasjon med god kryssventilasjon, husk at naturgass er lettere enn luft. Det må monteres minimum 2 stk ventilasjonsåpninger med luftskifte 4 ganger pr. time. - Selvlukkende dør som slår inn i rommet. - Avlastningsflate i yttervegg – størrelse 0,03-0,10 m2 pr.m3 romvolum - Fyrrommet bygges så lite som mulig, men stort nok for service og vedlikehold. - Se eget punkt vdr. brann - Fyrrommet avlåst. - Rutine for drift og vedlikehold. - Ved fare for vibrasjoner i anlegget må det innmonteres vibrasjonsdemper på gassrøret (ikke aktuelt i dette tilfellet). - Ved utløst brannalarm skal hoved tilførselen av gass stenges. - Fyrrommet bør ha vindu, luke eller dør mot det fri for rask utluftning (eventuelt i forbindelse med avlastningsflate) - Gasstrykket er redusert til 100mbar før det kommer inn i fyrrommet. |
| 02 Feil på utstyr | Feil på kjel/brenner | Utett brennerregulator - lekkasje av gass inn i kjelkroppen. Brennerregulatoren gir for høyt eller lavt gasstrykk mot brenneren. | Brann/ eksplosjon Personskade Skade på bygning | - Brennervifta ventilerer kjelen før start og etter stopp. - Brenneren har egen lekkasjekontroll av interne magnetventiler før oppstart. - Brenneren har intern gasstrykkvakt, som stopper brenneren både ved for høyt og for lavt gasstrykk. - Rutine for drift og vedlikehold |
| 03 Avgassrør fra gass-kjel | Lekkasje fra rør eller utstyr. Tett eller redusert luftgjennomgang i avgasskanalen. | Høy konsentrasjon av CO-gass i fyrrom. Feil forbrenning i kjel. | Kvelning/ død Eksplosjon i kjel/brenner | - Dobbelt isolert avgassrør. - Intern lufttrykkvakt i brenneren som kjører testprosedyre før oppstart. - Rutiner for vedlikehold |
| 04 Ventilasjon | Ingen eller lite romventilasjon/ forbrenningsluft. | Gasskonsentrasjon ved eventuell lekkasje. Snø eller barrierer for innsug og utblåsing i vegg. | Risiko ved dobbeltfeil | - Inntak/uttak av ventilasjon er plassert slik at fare blokkering reduseres. - Ventilasjonsåpninger som sikrer forbrenningsluft 1,5m3 pr. kw innfyrt effekt. - Rutine for kontroll. |
| 05 Arbeid i fyrrom | Gasslekkasje og skade på komponenter | Skade på rør eller utstyr under vedlikehold eller revisjon | Gasslekkasje Antennelse Eksplosjon | - Minimal utstrekning av fordampet gass – fagfolk tilstede som kjenner anlegget og som vil stenge gasstilførselen. - Rutine for bruk av kompetent servicetekniker og bruk av prosedyre for arbeid i fyrrom. |
| 06 Brann | Brann i teknisk rom og omgivelser. | Brann som gir overopphetning på rør og utstyr. | Avsmeltning av gassrør og utblåsning fra SBV-ventil | - Tekniskrom har: egen brann celle, branndetektor og fullsprinklet. - Automatisk avstenging av gasstilførselen med magnet- og sikkerhets avstengingsventil. - Mulig å stenge gasstilførselen i utv. gass-skap manuelt. - Redusere elektrisk og teknisk utstyr i teknisk rom til minimum. - Rommet skal til en hver tid være ryddig og rent for brennbart materiale. |
|  | Brann i kabler, motorer, koblinger eller lignende | Svikt i utstyr, skyldes feil eller koblinger med dårlig kontakt. | Brann og giftig røyk/ varmeutvikling. Vanskelig å ta seg frem til skadestedet. | - Gass vil bli avstengt automatisk, stenges i tillegg manuelt ved utv. skap. - Brann/ røykbekjempelse ihht brannvesenets prosedyrer. - Evakuering av røyk. |
|  | Brann i konstruksjon eller gjenstander ved fyrrom. | Brann som oppstår utenfor fyrrommet. | Hindrer tilkomst til fyrrommet. | - Området er fullsprinklet. - Konstruksjoner i mest mulig brannbestandige materialer. - Automatisk avstenging av gasstilførselen. - Gasstilførselen kan stenges utenfor fyrrommet. - Selvlukkende dør som slår inn i rommet. - Egen branncelle. - Rutiner for god tilkomst og ryddighet. |
|  | Generelt for alle punkter |  |  | - Manuelt slokkeutstyr, brannvarslingsanlegg, slokkevann (plassering og kapasitet) og adkomst for brannbil – Se brannteknisk rapport. |
| 07 Avlastningsflate | Avlastningsflaten gir etter ved en evt gasslekkasje og antennelse . | Eksplosjon i tekniskrom. | Personskade. Skade på kjøretøy. Skade på andre bygningsdeler. Trykkbølge. | - Oppbygging av trykkavlastningsflate i «lette» materialer, ca 6-10kg m2. - Avlastningsflaten plasseres utenfor alminnelig ferdsel. - Rutine for kontroll. |
| 08 Spredning av lekkasjegass | Gasskonsentrasjon kan trekke inn i tilstøtende rom/ områder eller ned i avløpssystemet. | Dobbelt feil, ved manglende vann i vannlås i sluk. Åpen eller utett/ defekt dør eller gjennomføringer. | Brann, antennelse eller eksplosjon. | - Naturgass er lettere enn luft, så den vil stige opp – ikke ned mot gulvsluk. - Tekniskrom ventileres med egen naturlig ventilasjon (skal ikke ventileres via sentralt ventilasjonsanlegg). - Kondensat fra gasskjel dreneres via gulvsluk (via nøytraliseringsanlegg) - Selvlukkende dør som slår inn i rommet. - Rutine for kontroll av dør/ gjennomføringer og etterfylling av vann i gulvsluk. |

| Sted og dato |  | Ansvarlig prosjekterende |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ansvarlig kontrollerende |